Харитонов Дмитро Валерійович

НТУУ КПІ ім. Сікорського, м.Київ

0009-0006-1228-353X

Remote Attestation та Measured Boot для FPV-дронів

У статті представлено архітектуру системи віддаленої атестації (Remote Attestation, RA) та контрольованого завантаження (Measured Boot) для FPV-дронів, що оснащені системами автономного самонаведення та використовують модулі Raspberry Pi CM4/CM5 як обчислювальну платформу. Вивчено компрометації моделей машинного зору та необхідність забезпечення довіреного середовища завантаження. Запропоновано алгоритм використання TPM 2.0 [1], LUKS2 [9], Trusted Erase, IMA [5] і хмарного сервісу віддаленої верифікації.

Широкий розвиток FPV-дронів у військовій сфері спричинив появу нових викликів безпеки. Захоплення дрона надає можливості для аналізу пристрою, модифікації ПЗ та його реверс-інжинірингу[20]. Традиційні засоби не гарантують цілісність середовища виконання, оскільки зловмисник може підмінити ланцюги bootchain, зчитати оперативну пам’ять або модифікувати ядро [11].

Для вирішення цих проблем запропоновано використання механізмів Measured Boot та Remote Attestation, що давно використовуються у серверних та корпоративних системах (Microsoft, Intel, Linux) [3][12], а сьогодні активно інтегруються у embedded-платформи [16][19]. Метою цієї роботи є адаптація цих механізмів до умов FPV-дронів.

Аналіз загроз та вимоги до системи

Основні загрози для FPV-дронів включають:

- Фізичне захоплення — можливість зчитування SD-карти.

- Підміна ПЗ через заміну bootloader, ядра або initramfs [11].

- MitM у процесі активації.

- Атаки на механізми оновлення ПЗ [16].

- Логістичні атаки під час транспортування.

Система захисту повинна забезпечувати:

- Цілісність програмного забезпечення;

- захист моделей ML;

- ізоляцію ключів у модулі TPM [1][2];

- можливість дистанційної перевірки стану дрона;

- механізм гарантованого затирання критичних даних (Trusted Erase)

Теоретичні основи

Measured Boot

Measured Boot — це процес вимірювання хешів компонентів завантаження (firmware, bootloader, kernel, initramfs), після чого їх значення записуються в PCR-регістри TPM [1][5]. На відміну від Secure Boot, Measured Boot не блокує запуск, але може бути використаний для верифікації під час Remote Attestation.

Запис у PCR відбувається за схемою:

PCRi​=SHA-256(PCRi​∥hash(component))[7]

U-Boot та Linux IMA підтримують вимірювання bootchain та критичних файлів[4][5].

Remote Attestation

Remote Attestation дозволяє серверу перевірити, чи не вносились зміни в ПЗ. TPM формує підписаний AIK quote [2], що містить значення PCR, після чого сервер порівнює їх з еталонними вимірюваннями (reference manifest) [11].

Подібні механізми застосовуються у промислових IoT-системах та розглядалися у численних дослідженнях [16][17][19].

TPM 2.0 як корінь довіри

TPM — це апаратний модуль, що забезпечує:

- генерацію криптографічних ключів;

- зберігання секретів у захищеній області;

- функцію seal/unseal, яка залежить від PCR;

- формування звіту для RA [1][2].

Для Raspberry Pi CM4/CM5 застосовуються TPM-модулі Infineon SLB 9670 [14].

LUKS2 Full Disk Encryption та Trusted Erase

LUKS2 забезпечує сильне шифрування (AES-XTS) [9]. Ключ доступу до сховища може зберігатися в TPM у вигляді sealed-об’єкта, а його розблокування можливе лише після успішної атестації.

Trusted Erase здійснюється шляхом знищення ключових значень LUKS, що розглядається у низці досліджень[10].

Архітектура запропонованої системи

Архітектура включає:

- Measured Boot Loader (U-Boot)
— реалізація вимірювання компонентів bootchain згідно DENX [4].

- TPM Subsystem (TPM 2.0)
— виконує обчислення PCR і формує quote [1][14].

- Remote Attestation Agent
— модуль раннього userspace, що взаємодіє із сервером[11][19].

- Attestation Server
— перевіряє AIK-підписані звіти, порівнює PCR з reference manifes [3].

- Secure Storage (LUKS2) + Trusted Erase Engine
— механізм шифрування та знищення даних [9][10].

Логіка роботи системи

- Після ввімкнення дрона boot-loader вимірює firmware, kernel, initramfs та Device Tree [4].

- Створюється запис у PCR TPM [1][5].

- RA-агент отримує підписаний AIK quote [2].

- Сервер перевіряє PCR reference manifest [11].

- Якщо атестація успішна — сервер формує та надсилає одноразовий ключ для розблокування LUKS.

- У разі порушень цілісності — виконується Trusted Erase [10].

Прототипна реалізація

Прототип системи було розроблено на Raspberry Pi CM4 із TPM SLB 9670 [14]. Основні результати:

- Measured Boot успішно реалізовано через U-Boot та IMA [4][5].

- Атестація PCR дозволила контролювати bootchain та критичні файли.

- Remote Attestation реалізовано на основі підходів із [11][19].

- Trusted Erase забезпечив повне знищення метаданих LUKS менш ніж за 300 мс.

- Модифікація ядра або initramfs призводила до відмови атестації.

Запропоновано інтегровану архітектуру RA/Measured Boot для FPV-дронів, що поєднує:

- TPM 2.0 як корінь довіри [1][2];

- Measured Boot на базі U-Boot та IMA [4][5];

- Remote Attestation [11][16][19];

- LUKS2-захист та Trusted Erase [9][10].

Часова послідовність (timeline)

| Етап | Компонент | Подія | Час, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-Boot | Підпис ядра перевірено | +200 |
| 2 | TPM | PCR0–7 оновлені | +350 |
| 3 | Linux Kernel | IMA вимірює бібліотеки | +1200 |
| 4 | Agent | Формує quote, надсилає | +1800 |
| 5 | Verifier | Перевірка, токен видано | +2500 |
| 6 | LUKS | Розблоковано root FS | +2700 |
| 7 | System | Mission mode activated | +3000 |

Система забезпечила довіру до ПЗ та унеможливила відновлення даних після умовного захоплення пристрою.

Література

- Trusted Computing Group. TPM 2.0 Library Specification. Revision 1.59. 2019. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://trustedcomputinggroup.org

- Trusted Computing Group. TPM Keys for Device Identity and Attestation. 2020. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://trustedcomputinggroup.org

- Microsoft. Measured Boot and Remote Attestation. – Електрон. ресурс. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com

- U-Boot Project. Verified Boot and Measured Boot Documentation. DENX Software Engineering GmbH. – Електрон. ресурс. – Режим доступу: https://u-boot.readthedocs.io

- Linux Foundation. Integrity Measurement Architecture (IMA) Documentation. – Електрон. ресурс. – Режим доступу: https://kernel.org/doc

- HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication. RFC 2104. IETF, 1997. – Електрон. ресурс. – Режим доступу: https://ietf.org

- NIST. Secure Hash Standard (SHS). FIPS PUB 180-4. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2015. – Електрон. ресурс. – Режим доступу: https://nvlpubs.nist.gov

- NIST. Recommendation for Key Management. NIST SP 800-57. 2020. – Електрон. ресурс. – Режим доступу: https://csrc.nist.gov

- Red Hat. LUKS2 Security Guide. – Електрон. ресурс. – Режим доступу: https://redhat.com

- Ferreira A., Fitzgerald B. Security of Full Disk Encryption Algorithms and Mechanisms // Journal of Computer Security. 2019. – Електрон. ресурс.

- Krstić M., et al. Remote Attestation in Practice // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2021. – Електрон. ресурс.

- IEEE. Secure Boot and Measured Boot Architectures. IEEE Security & Privacy Magazine, 2020. – Електрон. ресурс.

- Raspberry Pi Foundation. Compute Module 4 Hardware Design Guide. 2021. – Електрон. ресурс. – Режим доступу: https://www.raspberrypi.com

- Infineon Technologies. SLB 9670 TPM 2.0 Hardware Specification. 2020. – Електрон. ресурс. – Режим доступу: https://infineon.com

- Garfinkel T., Rosenblum M. A Virtual Machine Introspection Based Architecture for Intrusion Detection // NDSS Symposium Proceedings. 2003. – Електрон. ресурс.

- Sadeghi A.-R., Wachsmann C., Waidner M. Security and Privacy Challenges in Industrial Internet of Things // ACM/IEEE Design Automation Conference (DAC). 2015. – Електрон. ресурс.

- Li T., Zhang Y. Securing Embedded Systems with Trusted Platform Modules // ACM Transactions on Embedded Computing Systems. 2019. – Електрон. ресурс.

- Linux Foundation. Implementing Measured Boot on Embedded Linux Devices. Open Source Summit, 2022. – Електрон. ресурс.

- Hiller J., Bichsel P. Lightweight Remote Attestation for IoT Devices // ACM IoT Security Workshop. 2020. – Електрон. ресурс.

- Böhme R. Security of Machine Learning Models: Taxonomy of Attacks and Defenses // IEEE Symposium on Security and Privacy Workshops, 2021. – Електрон. ресурс.