Кузнєцов Олександр Леонідович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба, м. Харків,

ORCID: 0000-0002-5915-8107

Нос Андрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба, м. Харків

Лукашук Олена Вячеславівна, кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків ORCID: 0000-0001-8721-2433

Бєсова Оксана Василівна, кандидат технічних наук, Харківський національний університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба, м. Харків

ORCID: 0000-0001-7744-1339

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ ЩОДО СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАДВОДНИХ ТА ПОВІТРЯНИХ ОБ’ЄКТІВ

Радіолокаційні станції (РЛС) широко використовуються для вирішення завдань радіолокаційного спостереження надводних та повітряних об’єктів. Перспективним шляхом підвищення ефективності застосування РЛС щодо спостереження  даних об’єктів може бути використання особливостей умов розповсюдження радіохвиль над морською поверхнею.

Дальність виявлення надводних та повітряних об’єктів, які спостерігаються РЛС приморського базування, є обмеженою дальністю прямої видимості.  Збільшення дальності виявлення РЛС шляхом підйому антени не завжди можна вважати доцільним внаслідок можливої відсутності домінуючих висот в районах морського узбережжя.

Досвід експлуатації радіотехнічних систем різного призначення, розташованих на узбережжі Чорного та Азовського морів вказує на те, що дальність їх дії може суттєво змінюватися в залежності від пори року та часу доби. Зокрема, фіксувалися відбиття від місцевих предметів та маловисотних об’єктів, які знаходилися за межами дальності прямої видимості.

Дане явище пов’язано з виникненням умов надрефракційного поширення радіохвиль завдяки існуванню тропосферних радіохвилеводів [1, 2], що може привести до значного збільшення дальності дії РЛС приморського базування. При цьому, властивості атмосфери щодо рефракції в нижньому шарі тропосфери можуть швидко змінюватися у широких межах.

Збільшення дальності дії РЛС приморського базування за рахунок використання особливостей тропосферного розповсюдження радіохвиль вимагає своєчасного отримання інформації про поточний стан тропосфери. Тому важливим завданням є пошук надійних додаткових джерел цієї інформації [4-6].

Заходи щодо отримання інформації про поточний стан тропосфери потребує залучення додаткових засобів зондування атмосфери, що є складним і витратним завданням з технічної та економічної точок зору. Саме тому ефективним шляхом подолання вказаних недоліків є використання сигналів автоматичної системи ідентифікації суден AIS (Automatic Identification System), обладнання якими є обов’язковим для всіх суден відповідно до Міжнародної конвенції з охорони життя людини на морі.

Використання даних сигналів може забезпечити можливість прогнозування виникнення над морем тропосферних радіохвилеводів та відповідного збільшення дальності виявлення надводних та повітряних об’єктів РЛС приморського базування. Однак, використання механізму надрефракційного розповсюдження радіохвиль супроводжується  виникненням флуктуаційних явищ, що здійснюють суттєвий вплив на зниження якості отримання радіолокаційної інформації.

Вказане свідчить про необхідність пошуку шляхів забезпечення необхідної точності вимірювання координат та параметрів  руху об’єктів радіолокаційного спостереження, зокрема їх дальності та радіальної швидкості.

Доповідь присвячена аналізу можливостей підвищення дальності виявлення надводних та повітряних об’єктів РЛС приморського базування за рахунок отримання інформації про стан середовища розповсюдження радіохвиль за сигналами автоматичної системи ідентифікації суден AIS та забезпечення необхідної точності вимірювання їх дальності та радіальної швидкості.

Література:

1. Рекомендация МСЭ-R P.452-12. Процедура прогнозирования для оценки микроволновых помех между станциями, находящимися на поверхности Земли, на частотах выше приблизительно 0,7 ГГц [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.itu.int/rec/R-REC-P.452-14-200910-I/en.

2. Рекомендация МСЭ-R P.834-6. Влияние тропосферной рефракции на распространение радиоволн [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.itu.int/rec/R-REC-P.834-6-200701-I/en.

3. Диагностика условий распространения УКВ в тропосфере / Б.В. Жуков, В.А. Кабанов, И.М. Мыценко, В.Б. Синицкии, Г.И. Хлопов, С.И. Хоменко. – К: Науково-виробниче підприємство “Видавництво “Наукова думка” НАН України”, 2010. – 264 с.

4. Структура коэффициента преломления атмосферы и диагностика условий распространения УКВ над морем / В.А. Кабанов. - Х: ИРЭ АН УССР, 1996. – 161 с.

5. Карлов В.Д. Використання підведених радіохвилеводів для збільшення дальності виявлення маловисотних цілей над морем /В. Д. Карлов, К.П. Квіткін, Д. В. Карлов, О. В. Струцінський // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – №1(45). – С. 153 – 156.