УДК 621.731.46/48

ПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОПРОВОДІВ

Р. Т. Мартинюк, В. В.Вельган

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. 72-71-38,

е-таіl:snp@nunq.edu.uа.

Р. Т. Мартинюк1 ‒ кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

В. В.Вельган2 – студент кафедри транспортування та зберігання енергоносіїв Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Однією з головних причин зниження гідравлічної ефективності газопроводів є наявність рідини в порожнині трубопроводу. Рідина в порожнині газопроводу може знаходитися в вигляді пробок скупчень в понижених дільницях траси, в вигляді наведеної шорсткості, що являє собою прилипання крапель рідини до стінок труби, або в вигляді крапель, що переносяться потоком газу вздовж осі трубопроводу. В першому випадку рідинні пробки грають роль місцевих опорів, в яких втрачається частка енергії газового потоку, в другому випадку гідравлічні втрати зростають за рахунок збільшення шорсткості внутрішньої поверхні труб, в третьому випадку частина енергії газового потоку витрачається на підтримування крапель в зваженому стані та перенесення їх вздовж осі трубопроводу. В будь-якому випадку збільшення гідравлічних втрат приведе до зниження коефіцієнта гідравлічної ефективності газопроводу, що визначається за формулою

E=QÔQ=λλÔ 					(1.1)

де т, ф ‒ теоретичний і фактичний коефіцієнти гідравлічного опору.

Теоретичний коефіцієнт гідравлічного опору газопроводу визначається за формулою

λÒ=0,067158Re+2kd0,2			(1.2)

де Re ‒ критерій Рейнольдса, для газопроводів. Визначаємо  з залежністі

Re=1810QDdm, 					(1.3)

де Q ‒ витрата газу, млн. м3 за добу;

 ‒ відносна густина газу до повітря;

d ‒ внутрішній діаметр трубопроводу, мм;

 ‒ коефіцієнт динамічної в’язкості, кГ . с/м2.

ke ‒ еквівалентна шорсткість трубопроводу. Згідно [2] приймаємо 0,03 мм.

Фактичний коефіцієнт гідравлічного опору газопроводу визначається з рівняння витрати газу за формулою

λÔ=0,32⋅10−62d5P2−P2DλzTðLQ2				(1.4)

де Рп, Pк ‒ початковий і кінцевий тиск в дільниці газопроводу відповідно, кг/см2;

z ‒ коефіцієнт стисливості газу;

Тср ‒ середня температура газу в дільниці, К;

L ‒ довжина дільниці, км. Коефіцієнт стисливості визначається за формулою

z=1−20,4⋅105PðD1,5Tð3,5					(1.5)

Pð=23P2+P2P+P					(1.6)

Tð=T−TlnT−T0T−T0					(1.7)

де Тп, Тк ‒ початкова і кінцева температура газу в дільниці, відповідно;

Т0 ‒ температура довкілля.

З даних розрахунків очевидно, що величина коефіцієнта гідравлічної ефективності залежить від кількості рідини в газопроводі, характера її розподілу по довжині траси, фізичних властивостей рідини. В зв’язку з цим визначення кількості рідини в газопроводі є важливою дігностичною задачею, її розв’язок вимагає вивчення руху двофазних систем по трубах.

Література

1 Мартинюк Р.Т. Контроль герметичності магістральних газопроводів. Прикарпатський вісник НТШ 1(37) 2017р. С 249-260.

2 Poberezhny L. The Improvement Of The Efficiency Of Main Oil Pipelines Operation Considering Operational Degradation [Text] / Poberezhny Liubomyr, Poberezhna  Liubov, Martyniuk Rostyslav // International Journal of Automotive and Mechanical Engineering – 2018.