Антосяк Павло Павлович, канд. фіз.-мат. наук,

ДВНЗ «УжНУ», м.Ужгород

ORCID: 0000-0001-7131-1795 Павло Антосяк

Самусь Василь Михайлович, аспірант,

ДВНЗ «УжНУ» , м.Ужгород

ORCID: 0000-0002-1682-689X Vasyl Samus

Самусь Євгенія Іванівна, ст.викл.,

ДВНЗ «УжНУ» , м.Ужгород

ORCID: 0009-0003-9601-289X Yevheniia Samus

Використання бібліотеки Neurokit2 для визначення

аномальних ділянок ЕКГ

Аналіз кардіограм (ECG) є досить поширеною задачею, тому крім спеціалізованих програмних комплексів є значна кількість відкритих бібліотек. Спеціалізовані програмні комплекси мають ряд обмежень – загалом досить дорогі, обмежені набором включених функцій, мають повільний темп оновлень, і не є «відкритим кодом». Тому перевага надається програмному забезпеченню (бібліотекам) з відкритим кодом. Більшість таких бібліотек базуються на Python, хоча є і пакети, які використовують Matlab, R або Julia.

Однією із найбільш повнофункціональних бібліотек є NeuroKit2. NeuroKit2 — це зручний пакет, що забезпечує легкий доступ до передових процедур обробки біосигналів. Дослідники та клініцисти, які не мають глибоких знань у програмуванні чи обробці біомедичних сигналів, можуть аналізувати фізіологічні дані лише за допомогою декількох рядків коду .

Безпосередня обробка сигналу починається з очистки та перевірки якості:

ecg_clean = nk.ecg_clean(ecg_raw, sampling_rate=SAMPLING_RATE)

Доступні алгоритми очистки: biosppy, pantompkins1985, hamilton2002, elgendi2010, engzeemod2012

quality = nk.ecg_quality(ecg_clean, sampling_rate=SAMPLING_RATE)

Очищений сигнал використовуємо для знаходження R зубців і частоти серцевих скорочень

peaks, r_peaks = nk.ecg_peaks(ecg_clean,sampling_rate=SAMPLING_RATE)

ecg_rate = nk.ecg_rate(r_peaks, sampling_rate=SAMPLING_RATE)

r_peaks_arr = r_peaks.get('ECG_R_Peaks')

Для знаходження R-зубців можна використовувати різні методи: pantompkins1985, nabian2018, gamboa2008, zong2003, hamilton2002, christov2004, engzeemod2012, elgendi2010, kalidas2017, martinez2003, rodrigues2021, promac.

На основі цих даних створюємо об’єкт з агрегованими характеристиками частоти серцевих скорочень. Для знаходження ектопічних ударів потрібно використовувати матрицю хвиль – результат ecg_delineate.

ignalsw, waves = nk.ecg_delineate(ecg_raw, r_peaks, sampling_rate=SAMPLING_RATE, method="dwt", show=False, show_type='all')

За замовчуванням функція повертає матрицю як список. Для подальшого аналізу корисно перетворити його в таблицю DataFrame Pandas.

waves = pd.DataFrame(waves)

Всі подальші операції будемо застосовувати до стовпців як векторів.

Спочатку додамо R зубці, як окремий стовпець.

waves['ECG_R_Peaks'] = r_peaks.get('ECG_R_Peaks')

Далі знайдемо RR інтервали в точках та мілісекундах

waves['ECG_RR'] = waves['ECG_R_Peaks'].diff()

waves['ECG_RR_ms'] = waves['ECG_RR'] / SAMPLING_RATE*1000

Тепер використовуємо всі переваги Pandas. Це не тільки короткий та інтуїтивний запис, а й надзвичайно висока швидкість обчислень.

Для аналізу ектопічних ударів спочатку знайдемо удари, які виходять за межі норми

waves['ECG_HR'] = 60 * SAMPLING_RATE / waves['ECG_RR']

waves['ECG_60'] = waves['ECG_HR'] < 60

waves['ECG_100'] = waves['ECG_HR'] > 100

Далі знаходимо самі удари

waves['ECG_QRS'] = waves['ECG_R_Offsets'] - waves['ECG_R_Onsets']

waves['ECG_QS'] = waves['ECG_S_Peaks'] - waves['ECG_Q_Peaks']

waves['ECG_V'] = waves['ECG_100'] & (waves['ECG_QRS'] > 16)

waves['ECG_CV'] = waves['ECG_P_Peaks'].isnull() & waves['ECG_100'] & (waves['ECG_QRS'] <= 16)

waves['AFIB'] = waves['ECG_100'] & (waves['ECG_P_Peaks'] > 0)

Таким чином отримаємо вектор з елементами типу Boolean. Подальші операції проводяться безпосередньо з цими векторами. І якщо кількість ектопічних ударів визначаються просто: 'total beats': int(waves['ECG_CV'].sum(), то для бігемінії, трігемінії та інших параметрів потрібно використовувати власні алгоритми.

Таким чином за допомогою бібліотеки Neurokit2 та Pandas можна будувати ефективні та точні моделі для пошуку ектопічних серцевих ударів.

Література

- The Python Toolbox for Neurophysiological Signal Processing. Електронний ресурс – Режим доступу : https://neurokit2.readthedocs.io/en/latest/resources/recording.html

- Analysing a Noisy ECG Signal. Електронний ресурс – Режим доступу: https://github.com/paulvangentcom/heartrate_analysis_python/blob/master/examples/5_noisy_ECG/Analysing_Noisy_ECG.ipynb

- Pan, J., & Tompkins, W. J. (1985). A real-time QRS detection algorithm. IEEE transactions on biomedical engineering, (3), 230-236. Електронний ресурс – Режим доступу :  https://github.com/berndporr/py-ecg-detectors/