Теслюк Г.В., к.т.н., доцент, кафедри тракторів і сільськогосподарських машин, Дніпровський державний аграрно-економічний університет,

м. Дніпро

ORCID: 0000-0003-4541-5720

Ковцун А. І., аспірант,

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ORCID: 0009-0003-7726-9243

Правило О.В., магістрант,

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЗАСТОСУВАННЯ ЧИЗЕЛЬНИХ ЗНАРЯДЬ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Збереження та відтворення родючості ґрунтів є одним із ключових завдань сучасного землеробства, оскільки саме від цього залежить стабільність виробництва сільськогосподарської продукції, екологічна безпека та економічна ефективність аграрного сектору. В умовах інтенсивного землекористування проблема деградації ґрунтів набуває особливої гостроти.

Традиційний полицевий обробіток, що базується на застосуванні плугів з відвалами, протягом тривалого часу вважався основним способом підготовки ґрунту під посів. Проте численні дослідження та виробнича практика засвідчили його істотні недоліки: утворення плужної підошви, що ускладнює проникнення вологи та кореневої системи у глибші шари ґрунту; підвищення енергоємності процесу внаслідок інтенсивного перевертання скиби; посилення водної та вітрової ерозії, що призводить до зменшення гумусового шару та погіршення фізико-хімічних властивостей ґрунту.

У зв’язку з цим все більшої актуальності набуває впровадження альтернативних ресурсозберігаючих технологій обробітку. Однією з найбільш перспективних є безполицевий обробіток ґрунту, що передбачає розпушування без перевертання скиби, зберігаючи природну структуру ґрунту та рослинні рештки на поверхні. Такий підхід сприяє зменшенню ерозійних процесів, накопиченню вологи, підвищенню біологічної активності та поліпшенню аерації ґрунтового профілю. Провідну роль у реалізації безполицевих технологій відіграють чизельні машини, які забезпечують глибоке розпушування орного шару та руйнування плужної підошви при значно нижчих енергетичних витратах у порівнянні з традиційними плугами.

Таким чином, використання чизельних агрегатів стає важливим напрямом розвитку сучасних систем землеробства, спрямованих на досягнення оптимального поєднання високої продуктивності, економічної ефективності та екологічної стійкості.

За даними агротехнічних досліджень [1; 2], застосування чизелів дозволяє виконувати глибоке розпушування ґрунту (до 45 см) без його обороту, що зберігає структуру орного шару. Це сприяє кращому накопиченню та збереженню вологи, зменшує прояви де градаційних процесів і підвищує врожайність культур.

Водночас широке використання плугів у господарській практиці все ще переважає через їх доступність та відносну дешевизну. Таким чином, актуальним завданням є поширення чизельних машин та вдосконалення їх конструкцій з урахуванням специфіки ґрунтово-кліматичних умов України.

Конструктивні особливості чизельних плугів. Чизельні машини складаються зі стійок, обладнаних долотоподібними лапами, розташованими в 1–3 ряди. Робочі органи руйнують ущільнені горизонти без перевертання пласта. Для вирівнювання поверхні встановлюються котки різного типу (спіральні, трубчасті, дискові). В таблиці 1 наведені порівняльні характеристики чизельного плуга та традиційного полицевого.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика плуга та чизеля

| Параметр | Плуг | Чизель |
| --- | --- | --- |
| Глибина обробітку | 20–30 см | 25–45 см |
| Характер обробітку | З оборотом пласта | Без обороту пласта |
| Енергозатрати | Вищі | Нижчі на 15–20% |
| Вплив на вологозбереження | Втрати вологи | Краще накопичення |
| Ерозійна небезпека | Вища | Нижча |
| Стан поверхні поля | Чиста від стерні | Стерня зберігається |

### Переваги чизельного обробітку:

- збереження стерні на поверхні поля, що знижує ерозію;

- руйнування плужної підошви і поліпшення розвитку кореневої системи;

- підвищення водопроникності та аерації ґрунту;

- накопичення продуктивної вологи у верхніх шарах;

- зниження енергозатрат у порівнянні з оранкою.

Недоліки:

- підвищені вимоги до потужності тракторів.

- зменшення ефективності роботи на кам’янистих ґрунтах.

-  висока вартість агрегатів у порівнянні з плугами.

- складність у використанні в умовах надмірного зволоження.

Висновки

1. Чизельні ґрунтообробні машини є перспективною альтернативою традиційним плугам у системі основного обробітку.

2. Їх використання забезпечує руйнування плужної підошви, збереження структури ґрунту та накопичення вологи.

3. Впровадження чизельного обробітку сприяє підвищенню врожайності культур та зниженню енергоємності виробництва.

4. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на оптимізацію конструкцій робочих органів, зменшення тягового опору та адаптацію агрегатів до різних умов господарювання.

Література

1. Балюк С.А. Сучасні системи обробітку ґрунту та їх вплив на родючість / С.А. Балюк, І.В. Коваленко. – К.: Урожай, 2019. – 256 с.
2. Литвиненко О.М. Технологічні особливості чизельного обробітку ґрунту в умовах Лісостепу України // Вісник аграрної науки. – 2021. – №7. – С. 45–50.
3. Montgomery D.R. Dirt: The Erosion of Civilizations. – Berkeley: University of California Press, 2017. – 295 p.